Ausschreibungstext  für UBA Tec Rohrabschottung R90

nach aBG Nr. Z-19.53-2564 durch F90-Decken

„System UBA-KS-Manschette“

für Kunststoffrohre

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	EP	GP

.........     …......      	Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottung für Rohrleitungen

aus Kunststoff „System UBA-KS-Manschette“ durch Decken

nach allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) Nr. Z-19.53-2564

Feuerwiderstandsfähigkeit: feuerbeständig

bestehend aus: UBA-KS-Manschette (allgemeine bauaufsicht-

liche Zulassung (abZ) Nr. Z-19.17-2293 incl. Kennzeichnungsschild

Bei der Rohrmanschette, bestehend aus einem Edelstahlblechgehäuse

und einer Brandschutzeinlage, können die Laschen einbetoniert oder mit

nur drei Schrauben befestigt werden, falls die vierte Schraube aus

Platzgründen nicht angebracht werden kann.

Mindestdeckenstärke: 150 mm

Montage gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung

und Montageanleitung

Deckenstärke:...................

Kunststoffrohr:……………..

DN …………......................

liefern und herstellen.	…………	…………

……..   	………	PE-Schaumstoffstreifen 4 mm dick, normalentflammbar

für den Schallschutz für das o.g. Kunststoffrohr.

liefern und herstellen.	…………	………….

………	……….	Betonschrauben zur Befestigung der „UBA-KS-Manschette“

an der Decke mit Nachweis für gerissenen und ungerissenen

Beton ETA-15/0784

liefern und herstellen.	…………	…………